بسمه تعالی

گزارش  hw7 ریزپردازنده

سید محمدرضا حسینی

97243129

با توجه به وجود دو ریزپردازنده برای هر ریزپردازنده یک فایل جدا نوشته شده است .

در هر دو فایل تابع uart init()  وجود دارد که در آن کلاک usart2  را فعال کرده و با توجه به اینکه پین های 2 و 3  GPIOA باید به عنوان TX  و RX  استفاده شود ابتدا کلاک این GPIO  را فعال کرده و  مد این دو پین را بر اساس ALTERNATE FUNCTION  گذاشته و در رجیستر ALTERNATE  ، فانکشن 7 را فعال میکنیم که مرتبط با فعال شدن USART2  است.

در فایل مرتبط با ترمینال یک تابع keypad_init()  وجود دارد که مرتبط با فعال کردن keypad  و دریافت رقم ها است . با توجه به اینکه برای استفاده از keypad  از پین های GPIOB  استفاده کرده ایم کلاک این GPIO  را فعال میکنیم و مد پین های 15و14و13و12 را به عنوان خروجی تنظیم میکنیم .

در تابع LCD_INIT()  ابتدا PORT_INIT()  را صدا میزنیم که با استفاده از آن مد پین های 5و6و7 به عنوان خروجی تنظیم میشود که به عنوان RS  و RW و EN  LCD  استفاده میشود . سپس با استفاده از دستور های  LCD_COMMAND  ، LCD  را تنظیم میکنیم  .

پین 8 GPIOA  به عنوان ورودی برای BUTTON  در نظر گرفته شده که در صورت فشرده شدن یک علامت @ برای بخش CPU  ارسال شده و هر دو ریست میشوند .

پس از پایان یافتن اجرای LCD_INIT()  وارد تابع KEYPAD_INIT()  میشویم که در آن با وارد شدن عدد در KEYPAD  ابتدا تابع نوشته شده به ازای آن رقم صدا زده شده مقدار آن برای CPU ارسال میشود و یک واحد به تعداد COUNT  اضافه میشود .

در صورتی که مقدار ‘#’ در KEYPAD  وارد شود این مقدار برای CPU  ارسال شده منتظر بازگشت ارقام از CPU  میمانیم تا آن ها را در LCD  نمایش دهیم .

در صورتی که ‘*’  فشرده شود با استفاده از مقدار COUNT  ذخیره شده که در آرایه COUNT ذخیره شده LCD  پاک میشود و در ادامه باید عدد دوباره وارد شود .

پس از اینکه a,b,c,x ارسال شد lcd  ریست شده و مقدار معادله مورد نظر توسط cpu  حساب شده و جواب به ترمینال بازمیگردد تا در lcd  نمایش یابد .

پس از اینکار مقدار global  ، mode برابر 1 میشود تا فقط مقدار  x  برای cpu  ارسال شود و منتظر بازگشت جواب میماند .

اگر در این مرحله که داریم مقدار های مختلف x  را میدهیم BUTTON  فشرده شود MODE=0  و هر دو پردازنده مطابق توضیح بالا ریست میشوند .

در ابتدا مقدار a=1 قرار داده شده است .

مقدار b=1 قرار داده شده

مقدار c=1  قرار داده شده

مقدار x=1  قرار داده شده .

جواب معادله در lcd  به نمایش درآمده است.

مقدار x به 9 تغییر کرده و حاصل معادله در lcd  به نمایش درآمده.